| 7 | 竞赛模块 | 现场设备 | 内容 | 评分标准 | 专用工具仪表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 模拟井道 | 样板架设置与定位 | 15 （高级工） | 线垂、样线、常用量具、 常用钳工工具、 |
|  | 2 | 台架 | 门系统调整、联动调试 | 65 （高级工15） （技师50） | 常用钳工工具 |
|  | 3 | 整梯 | 电梯故障处理及调试 | 20 （高级技师） | 万用表、螺丝批 |

题目一：样板架制作与定位

根据现场土建情况、电梯土建布置图及导轨校正工装放线图及所提供的导轨规格，完成所要求的位置的样架制作与定位。

题目二  门系统调整调试

在层门地坎、门套（立柱）及层门悬挂装置（上坎架）的已安装的基础上；在轿门机械系统安装调整已完成的基础上，请按TSG7001-2009检验要求完成层门系统调整、层轿门联动调试及故障排除，按实填写：故障现象、故障原因、故障点线号、故障点在接线图的图号代码。

题目三 电梯调试及故障排除

在电梯调试过程在，可能存在一故障，要求根据随机资料检查、排除故障并调试，使电梯能正常运行。