DT-4S重要步骤

- 开始测试与起动电梯：

将仪器主机按面板上标记的测试方向在电梯轿厢底板上放置好，按“⊙”键打开主机电源开关，开关上蓝灯亮。

打开安卓平板电脑蓝牙功能，点击DT-4S图标，软件运行。点击测试，将自动搜索蓝牙设备（首次连接的DT-4S设备，将显示为新设备。点击新设备，输入密码1234，将成功连接此DT-4S设备）。点击搜索到的DT-4S设备即进入测试信息输入界面，前面板蓝牙指示灯亮。

输入电梯编号，建议最多为8位数字。可选择测试文件保存目录，点击提交后，显示当前测试信息，进入测试选择界面，点击联机测试则开始联机测试过程，注意：在电梯起动前进入测试状态，2秒后再启动电梯。

- 结束测试与制动电梯：

测试时，不要移动不要说话，以免引入人为干扰。待电梯停稳后，点击圆形进度圈中的测试中将结束当前测试，之后自动上传测试数据至所选目录，显示测试参数、波形和结果。

- 打开文件：

返回主界面，点击打开，查看位于根目录或指定目录下的DT-4S测试文件名列表，点击上述测试的文件名打开该文件。

- 参数显示：

点击选项将弹出选项界面，点击显示参数将显示详细测试结果。要求能在下列参数中根据要求回答出三个测试值：加速过程中的平均加速度及持续时间，减速过程中的平均加速度及持续时间，X、Y、Z三方向振动a95加速度值及最大峰峰值、V95 速度及最大速度等。

- 制动距离计算：

在选项界面，点击选择曲线，选择“位移”曲线，则在曲线显示界面最上面曲线自动转换为位移曲线，点击位移曲线，移动红色竖线精确定位在电梯制动过程的起始点，则在红色竖线上方显示此时的时间点和电梯运行距离，用界面最上方给出的总运行距离减去电梯制动起始点时的运行距离，即可计算出电梯的制动距离。

- 频谱分析：

在选项界面，点击频谱分析将进入FFT分析界面，首先移动蓝色竖线选择FFT分析的起点，然后点击选项弹出设置界面，设置分析对象为Z方向、数据长度为2s、单位为Accel后，点击提交将显示FFT分析结果。